| INT | INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH | UKEN |
| --- | --- | --- |
|  | UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE |  |

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

# Pomiary długości czujnikiem zegarowym

Metoda porównawcza oraz statystyczne opracowanie wyników

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

| AUTOR | Wiktor Złotnik |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT | Metrologia i systemy pomiarowe |
| CHARAKTER DANYCH | Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy |
| OPRACOWANIE | Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026 |

# 1 Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie służy poznaniu konstrukcji czujnika zegarowego, zasad jego mocowania oraz sposobu prowadzenia pomiarów porównawczych. Zakres obejmuje przygotowanie stanowiska, wyzerowanie wskazania względem elementu odniesienia, odczyt niewielkich różnic wymiaru oraz statystyczne opracowanie serii wyników.

Pomiar jest porównaniem badanej wielkości z przyjętą jednostką lub wzorcem. Wynik powinien zawierać informację o rozrzucie i zakresie, w którym z przyjętym prawdopodobieństwem znajduje się wartość oczekiwana. W opracowaniu wykorzystano średnią z serii, niepewność standardową średniej i przedział ufności oparty na rozkładzie t Studenta.

# 2 Budowa i zasada działania

Ruch trzpienia pomiarowego jest przenoszony przez przekładnię zębatą na wskazówkę obracającą się nad tarczą. W typowym przyrządzie jedna działka odpowiada 0,01 mm, a dodatkowy licznik rejestruje pełne obroty wskazówki. Czujnik pokazuje różnicę pomiędzy położeniem ustawionym przy zerowaniu a położeniem badanej powierzchni.

Rysunek 1  Podstawowe elementy analogowego czujnika zegarowego

# 3 Przebieg pomiaru

01  Oczyszczono płytę, element odniesienia, badany detal oraz końcówkę trzpienia.

02  Czujnik zamocowano w statywie i ustawiono trzpień prostopadle do mierzonej powierzchni.

03  Po nadaniu nacisku wstępnego ustawiono tarczę w położeniu zerowym.

04  Dla wymiarów A i B wykonano po dziesięć odczytów.

05  Serie opracowano statystycznie zgodnie z przedstawionym modelem.

Rysunek 2  Schemat badanego elementu i oznaczenia wymiarów A oraz B

# 4 Dane symulowane

Dane symulowane  Wartości zmieniono o pojedyncze działki elementarne, zachowując rozdzielczość 0,01 mm i zbliżony poziom rozrzutu.

| Lp | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70,43 | 51,10 |
| 2 | 70,44 | 51,12 |
| 3 | 70,42 | 51,11 |
| 4 | 70,40 | 51,09 |
| 5 | 70,43 | 51,11 |
| 6 | 70,41 | 51,10 |
| 7 | 70,40 | 51,10 |
| 8 | 70,42 | 51,12 |
| 9 | 70,41 | 51,11 |
| 10 | 70,44 | 51,13 |

## Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

x = Σxin

uA = Σ(xi - x)2n(n - 1)

U95 = k · uA

## Przykład obliczeń seria A

x = 70,43 + 70,44 + 70,42 + 70,40 + 70,43 + 70,41 + 70,40 + 70,42 + 70,41 + 70,4410 = 70,4200 mm

uA = 0,002000010 · 9 = 0,004714 mm

U95 = 2,2622 · 0,004714 = 0,010664 mm

N = (70,4200 ± 0,010664) mm

# 5 Zestawienie wyników

| Wymiar | n | Średnia mm | uA mm | U95 mm | Przedział 95 procent mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 70,420 | 0,00471 | 0,01066 | 70,40934 do 70,43066 |
| B | 10 | 51,109 | 0,00379 | 0,00856 | 51,10044 do 51,11756 |

# 6 Wnioski

Symulowane serie A i B mają niewielki rozrzut odpowiadający pojedynczym działkom czujnika. Wąskie przedziały ufności ilustrują czułość metody porównawczej, lecz nie określają pełnej dokładności rzeczywistego pomiaru. Pełna ocena powinna uwzględniać wzorcowanie, rozdzielczość, błąd ustawienia i stabilność stanowiska.

Największy wpływ na wynik mają prostopadłość osi trzpienia do powierzchni, stały kierunek dojścia, prawidłowe zerowanie i czystość elementów stykowych. Precyzyjny czujnik nie kompensuje błędów wynikających z niestabilnego mocowania lub niewłaściwej techniki operatora.

# 7 Literatura i materiały

PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia

Instrukcja użytkowania czujników zegarowych e darmet

Budowa czujnika zegarowego blog cnc

Autorskie notatki z ćwiczenia laboratoryjnego