| INT | INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH | UKEN |
| --- | --- | --- |
|  | UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE |  |

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

# Pomiary mikrometrem zewnętrznym

Śruba mikrometryczna technika odczytu i analiza wyników

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

| AUTOR | Wiktor Złotnik |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT | Metrologia i systemy pomiarowe |
| CHARAKTER DANYCH | Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy |
| OPRACOWANIE | Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026 |

# 1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest opanowanie prawidłowej obsługi mikrometru zewnętrznego oraz wykonanie powtarzalnych pomiarów długości z rozdzielczością 0,01 mm. Opracowanie obejmuje kontrolę położenia zerowego, poprawne użycie sprzęgiełka i analizę niepewności wyznaczonej z serii odczytów.

# 2 Podstawy działania przyrządu

Mikrometr wykorzystuje precyzyjną parę śrubową. Obrót bębna powoduje osiowe przesunięcie wrzeciona, a wartość wymiaru odczytuje się jako sumę wskazania na tulei i części wynikającej z położenia podziałki bębna. Dla typowego skoku śruby 0,5 mm i pięćdziesięciu działek jeden odstęp podziałki odpowiada 0,01 mm.

Rysunek 1  Mikrometr zewnętrzny

Sprzęgiełko ogranicza siłę docisku, dlatego końcowe zbliżanie powierzchni pomiarowych powinno odbywać się z jego użyciem. Na wynik wpływają zabrudzenia, temperatura przyrządu i przedmiotu, nieosiowe ustawienie oraz błąd odczytu skali.

# 3 Przygotowanie i przebieg

01  Skontrolowano czystość kowadełka i wrzeciona oraz sprawdzono wskazanie zerowe.

02  Mierzony detal ustawiono pomiędzy powierzchniami pomiarowymi bez przekoszenia.

03  Wrzeciono dosuwano sprzęgiełkiem do uzyskania lekkiego i powtarzalnego docisku.

04  Dla ośmiu wymiarów A do H wykonano po dziesięć odczytów.

05  Po każdej serii obliczono średnią i przedział ufności 95 procent.

Rysunek 2  Schemat badanego detalu i oznaczenia wymiarów A do H

# 4 Dane symulowane

Dane symulowane  Odczyty zmodyfikowano o niewielkie wartości rzędu 0,01 mm i zachowano rozrzut typowy dla przyjętej rozdzielczości.

| Lp | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,15 | 23,26 | 37,30 | 28,40 | 12,00 | 106,63 | 45,13 | 45,35 |
| 2 | 16,16 | 23,25 | 37,31 | 28,41 | 12,01 | 106,64 | 45,14 | 45,36 |
| 3 | 16,15 | 23,27 | 37,29 | 28,40 | 11,99 | 106,62 | 45,12 | 45,35 |
| 4 | 16,14 | 23,26 | 37,30 | 28,39 | 12,00 | 106,63 | 45,13 | 45,34 |
| 5 | 16,17 | 23,26 | 37,32 | 28,40 | 12,01 | 106,64 | 45,15 | 45,35 |
| 6 | 16,15 | 23,24 | 37,30 | 28,42 | 12,00 | 106,63 | 45,13 | 45,37 |
| 7 | 16,14 | 23,27 | 37,29 | 28,39 | 11,98 | 106,61 | 45,12 | 45,34 |
| 8 | 16,15 | 23,26 | 37,30 | 28,40 | 12,01 | 106,63 | 45,13 | 45,35 |
| 9 | 16,16 | 23,25 | 37,31 | 28,41 | 12,00 | 106,64 | 45,14 | 45,36 |
| 10 | 16,15 | 23,26 | 37,30 | 28,40 | 11,99 | 106,63 | 45,13 | 45,35 |

## Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

x = Σxin

uA = Σ(xi - x)2n(n - 1)

U95 = k · uA

## Przykład obliczeń seria A

x = 16,15 + 16,16 + 16,15 + 16,14 + 16,17 + 16,15 + 16,14 + 16,15 + 16,16 + 16,1510 = 16,1520 mm

uA = 0,000760010 · 9 = 0,002906 mm

U95 = 2,2622 · 0,002906 = 0,006574 mm

N = (16,1520 ± 0,006574) mm

# 5 Zestawienie obliczeń

| Wymiar | n | Średnia mm | uA mm | U95 mm | Przedział 95 procent mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 16,152 | 0,00291 | 0,00657 | 16,14543 do 16,15857 |
| B | 10 | 23,258 | 0,00291 | 0,00657 | 23,25143 do 23,26457 |
| C | 10 | 37,302 | 0,00291 | 0,00657 | 37,29543 do 37,30857 |
| D | 10 | 28,402 | 0,00291 | 0,00657 | 28,39543 do 28,40857 |
| E | 10 | 11,999 | 0,00314 | 0,00711 | 11,99189 do 12,00611 |
| F | 10 | 106,630 | 0,00298 | 0,00674 | 106,62326 do 106,63674 |
| G | 10 | 45,132 | 0,00291 | 0,00657 | 45,12543 do 45,13857 |
| H | 10 | 45,352 | 0,00291 | 0,00657 | 45,34543 do 45,35857 |

# 6 Wnioski

Przykładowe serie pokazują wysoką powtarzalność pomiarów mikrometrem. Zmiany mieszczą się w zakresie kilku setnych milimetra, a przedziały ufności średnich są wąskie. Ostateczna jakość rzeczywistego wyniku zależy jednak od warunków termicznych, stanu powierzchni pomiarowych, kontroli zera, ustawienia detalu i sposobu użycia sprzęgiełka.

# 7 Literatura i materiały

PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia

Materiały dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej dotyczące śruby mikrometrycznej

Katalog przyrządów LIMIT oraz autorskie notatki z laboratorium