| INT | INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH | UKEN |
| --- | --- | --- |
|  | UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE |  |

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

# Pomiary suwmiarką analogową

Porównanie serii dla trzech rozdzielczości noniusza

WERSJA SYMULACYJNA

Dane w tabelach są przykładem obliczeniowym i nie stanowią zapisu rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej.

| AUTOR | Wiktor Złotnik |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT | Metrologia i systemy pomiarowe |
| CHARAKTER DANYCH | Symulacja dydaktyczna i przykład obliczeniowy |
| OPRACOWANIE | Nowa redakcja i układ graficzny wrzesień 2026 |

# 1 Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie obejmuje pomiary wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości za pomocą suwmiarki analogowej. Celem jest również porównanie wyników uzyskiwanych przy trzech rozdzielczościach noniusza oraz ocena wpływu rozdzielczości i powtarzalności odczytu na statystyczną niepewność średniej.

# 2 Budowa i sposób odczytu

Suwmiarka składa się z prowadnicy ze skalą główną, suwaka z noniuszem, szczęk pomiarowych i głębokościomierza. Pełne milimetry odczytuje się na skali głównej przed zerem noniusza. Część ułamkową wyznacza kreska noniusza pokrywająca się z kreską skali głównej.

Szczęki powinny przylegać do powierzchni bez nadmiernego nacisku. Przy pomiarze wymiaru zewnętrznego należy zachować prostopadłość do osi detalu, a odczyt prowadzić prostopadle do skali, aby ograniczyć błąd paralaksy.

Rysunek 1  Badany element schodkowy i oznaczenia wymiarów A do K

# 3 Przebieg pomiaru

01  Oczyszczono powierzchnie detalu, szczęki i prowadnicę przyrządu.

02  Sprawdzono zbieżność kresek zerowych przy zamkniętych szczękach.

03  Dla wymiarów A do K wykonano po dziesięć odczytów trzema suwmiarkami.

04  Wartości zapisywano zgodnie z działką elementarną danego noniusza.

05  Dla każdej kolumny wyznaczono średnią i statystyczny przedział ufności 95 procent.

# 4 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości jednej dziesiątej milimetra

Dane symulowane  Zachowano krok 0,10 mm i nominalne wymiary detalu.

| Lp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 39,9 | 54,9 | 80,0 | 100,0 | 15,1 | 17,9 | 25,1 | 32,9 | 45,1 | 53,9 |
| 2 | 19,9 | 40,0 | 55,1 | 80,0 | 100,0 | 14,9 | 18,1 | 24,9 | 33,1 | 44,9 | 54,1 |
| 3 | 20,1 | 40,0 | 55,0 | 80,1 | 99,9 | 15,1 | 17,9 | 25,1 | 32,9 | 45,1 | 53,9 |
| 4 | 20,0 | 39,9 | 55,0 | 80,1 | 99,9 | 15,1 | 18,1 | 24,9 | 33,1 | 44,9 | 53,9 |
| 5 | 20,1 | 40,1 | 55,1 | 79,9 | 100,1 | 14,9 | 18,0 | 25,1 | 32,9 | 45,1 | 54,1 |
| 6 | 19,9 | 40,0 | 54,9 | 80,1 | 99,9 | 15,1 | 18,0 | 25,0 | 32,9 | 45,0 | 53,9 |
| 7 | 20,1 | 39,9 | 55,0 | 79,9 | 100,1 | 15,0 | 17,9 | 25,1 | 33,0 | 44,9 | 54,1 |
| 8 | 20,0 | 40,1 | 54,9 | 80,1 | 99,9 | 14,9 | 18,1 | 24,9 | 33,1 | 45,1 | 54,1 |
| 9 | 20,0 | 39,9 | 55,1 | 79,9 | 100,1 | 15,0 | 18,0 | 25,1 | 32,9 | 45,0 | 53,9 |
| 10 | 20,1 | 40,0 | 55,0 | 80,0 | 100,0 | 15,1 | 18,1 | 25,0 | 33,1 | 44,9 | 54,0 |

| Wymiar | n | Średnia mm | uA mm | U95 mm | Przedział 95 procent mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 20,020 | 0,02494 | 0,05643 | 19,96357 do 20,07643 |
| B | 10 | 39,980 | 0,02494 | 0,05643 | 39,92357 do 40,03643 |
| C | 10 | 55,000 | 0,02582 | 0,05841 | 54,94159 do 55,05841 |
| D | 10 | 80,010 | 0,02769 | 0,06264 | 79,94736 do 80,07264 |
| E | 10 | 99,990 | 0,02769 | 0,06264 | 99,92736 do 100,05264 |
| F | 10 | 15,020 | 0,02906 | 0,06574 | 14,95426 do 15,08574 |
| G | 10 | 18,010 | 0,02769 | 0,06264 | 17,94736 do 18,07264 |
| H | 10 | 25,020 | 0,02906 | 0,06574 | 24,95426 do 25,08574 |
| I | 10 | 32,990 | 0,03145 | 0,07114 | 32,91886 do 33,06114 |
| J | 10 | 45,000 | 0,02981 | 0,06745 | 44,93255 do 45,06745 |
| K | 10 | 53,990 | 0,03145 | 0,07114 | 53,91886 do 54,06114 |

# 5 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości pięciu setnych milimetra

Dane symulowane  Wartości zapisano z krokiem 0,05 mm i zmniejszono rozrzut względem pierwszej serii.

| Lp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 15,05 | 18,00 | 25,00 | 33,05 | 45,00 | 54,00 |
| 2 | 20,00 | 40,00 | 55,05 | 80,05 | 100,00 | 15,00 | 18,05 | 25,00 | 33,05 | 45,05 | 54,05 |
| 3 | 20,05 | 40,05 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 15,05 | 18,00 | 25,05 | 33,00 | 45,00 | 54,05 |
| 4 | 19,95 | 40,05 | 55,05 | 80,05 | 100,05 | 15,00 | 18,00 | 25,00 | 33,05 | 45,05 | 54,00 |
| 5 | 20,05 | 40,00 | 55,00 | 80,05 | 100,05 | 15,00 | 18,00 | 25,05 | 33,00 | 45,00 | 54,00 |
| 6 | 20,05 | 39,95 | 55,00 | 80,00 | 100,05 | 15,05 | 18,05 | 25,00 | 33,05 | 45,00 | 54,05 |
| 7 | 20,00 | 40,00 | 54,95 | 80,05 | 100,00 | 15,00 | 18,00 | 25,00 | 33,00 | 45,00 | 54,00 |
| 8 | 20,05 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 15,00 | 18,05 | 25,00 | 33,00 | 45,05 | 54,05 |
| 9 | 19,95 | 40,05 | 55,05 | 80,05 | 100,05 | 15,05 | 18,00 | 25,00 | 33,00 | 45,00 | 54,00 |
| 10 | 20,00 | 40,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 15,00 | 18,00 | 25,05 | 33,00 | 45,00 | 54,00 |

| Wymiar | n | Średnia mm | uA mm | U95 mm | Przedział 95 procent mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 20,010 | 0,01247 | 0,02821 | 19,98179 do 20,03821 |
| B | 10 | 40,010 | 0,01000 | 0,02262 | 39,98738 do 40,03262 |
| C | 10 | 55,010 | 0,01000 | 0,02262 | 54,98738 do 55,03262 |
| D | 10 | 80,025 | 0,00833 | 0,01885 | 80,00615 do 80,04385 |
| E | 10 | 100,020 | 0,00816 | 0,01847 | 100,00153 do 100,03847 |
| F | 10 | 15,020 | 0,00816 | 0,01847 | 15,00153 do 15,03847 |
| G | 10 | 18,015 | 0,00764 | 0,01728 | 17,99772 do 18,03228 |
| H | 10 | 25,015 | 0,00764 | 0,01728 | 24,99772 do 25,03228 |
| I | 10 | 33,020 | 0,00816 | 0,01847 | 33,00153 do 33,03847 |
| J | 10 | 45,015 | 0,00764 | 0,01728 | 44,99772 do 45,03228 |
| K | 10 | 54,020 | 0,00816 | 0,01847 | 54,00153 do 54,03847 |

# 6 Serie symulowane suwmiarka o rozdzielczości dwóch setnych milimetra

Dane symulowane  Każdy odczyt jest zgodny z działką 0,02 mm i zachowuje niewielki rozrzut wokół wymiaru nominalnego.

| Lp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,02 | 39,98 | 55,02 | 79,98 | 100,02 | 15,02 | 18,02 | 24,98 | 33,06 | 44,98 | 54,02 |
| 2 | 19,98 | 40,02 | 55,04 | 80,06 | 99,98 | 15,02 | 18,04 | 24,98 | 33,04 | 45,04 | 54,08 |
| 3 | 20,04 | 40,02 | 54,98 | 80,02 | 99,98 | 15,04 | 17,98 | 25,04 | 32,98 | 45,02 | 54,04 |
| 4 | 19,98 | 40,04 | 55,02 | 80,04 | 100,04 | 15,02 | 18,02 | 24,98 | 33,04 | 45,04 | 53,98 |
| 5 | 20,02 | 39,98 | 55,02 | 80,06 | 100,02 | 14,98 | 18,02 | 25,00 | 32,98 | 44,98 | 54,02 |
| 6 | 20,02 | 39,96 | 54,98 | 80,02 | 100,04 | 15,04 | 18,06 | 25,02 | 33,04 | 45,02 | 54,06 |
| 7 | 20,00 | 39,98 | 54,96 | 80,06 | 99,98 | 15,02 | 17,98 | 25,02 | 33,02 | 45,02 | 53,98 |
| 8 | 20,04 | 40,02 | 54,98 | 79,98 | 100,02 | 15,02 | 18,04 | 25,04 | 33,02 | 45,04 | 54,04 |
| 9 | 19,98 | 40,04 | 55,04 | 80,04 | 100,04 | 15,04 | 17,98 | 25,02 | 32,98 | 45,02 | 53,98 |
| 10 | 20,02 | 39,98 | 54,98 | 80,02 | 99,98 | 15,02 | 18,02 | 24,98 | 33,02 | 44,98 | 54,02 |

| Wymiar | n | Średnia mm | uA mm | U95 mm | Przedział 95 procent mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 20,010 | 0,00745 | 0,01686 | 19,99314 do 20,02686 |
| B | 10 | 40,002 | 0,00917 | 0,02073 | 39,98127 do 40,02273 |
| C | 10 | 55,002 | 0,00917 | 0,02073 | 54,98127 do 55,02273 |
| D | 10 | 80,028 | 0,00952 | 0,02154 | 80,00646 do 80,04954 |
| E | 10 | 100,010 | 0,00856 | 0,01937 | 99,99063 do 100,02937 |
| F | 10 | 15,022 | 0,00554 | 0,01253 | 15,00947 do 15,03453 |
| G | 10 | 18,016 | 0,00884 | 0,02001 | 17,99599 do 18,03601 |
| H | 10 | 25,006 | 0,00792 | 0,01791 | 24,98809 do 25,02391 |
| I | 10 | 33,018 | 0,00917 | 0,02073 | 32,99727 do 33,03873 |
| J | 10 | 45,014 | 0,00792 | 0,01791 | 44,99609 do 45,03191 |
| K | 10 | 54,022 | 0,01093 | 0,02474 | 53,99726 do 54,04674 |

# 7 Model obliczeń

## Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto dziesięć odczytów. Statystyczną niepewność średniej wyznaczono na podstawie rozrzutu serii. Dla poziomu ufności 95 procent i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t Studenta równy 2,2622.

x = Σxin

uA = Σ(xi - x)2n(n - 1)

U95 = k · uA

## Przykład obliczeń seria A

x = 20,02 + 19,98 + 20,04 + 19,98 + 20,02 + 20,02 + 20,00 + 20,04 + 19,98 + 20,0210 = 20,0100 mm

uA = 0,005000010 · 9 = 0,007454 mm

U95 = 2,2622 · 0,007454 = 0,016861 mm

N = (20,0100 ± 0,016861) mm

# 8 Porównanie wariantów

| Rozdzielczość | Średnie U95 dla A do K mm | Największe U95 mm |
| --- | --- | --- |
| 0,10 mm | 0,06367 | 0,07114 |
| 0,05 mm | 0,01982 | 0,02821 |
| 0,02 mm | 0,01937 | 0,02474 |

# 9 Wnioski

W symulacji zmniejszenie działki elementarnej wiąże się ze spadkiem przeciętnej niepewności wyznaczonej z rozrzutu serii. Najbardziej skupione wyniki uzyskano dla wariantu 0,02 mm, a suwmiarka 0,10 mm daje najszersze przedziały. Jest to efekt przyjętego modelu danych, a nie porównanie konkretnych egzemplarzy przyrządów.

W praktyce rozdzielczość jest tylko jednym ze składników jakości pomiaru. Znaczenie mają również stan szczęk, błąd zera, kierunek docisku, ustawienie detalu, paralaksa i doświadczenie operatora. Mały rozrzut serii nie dowodzi idealnej dokładności, ponieważ nie obejmuje składników niepewności typu B.

# 10 Literatura i materiały

PN 71 N 02050 Metrologia nazwy i określenia

Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z pomiarów suwmiarką analogową

Materiały własne schemat badanego elementu i notatki z laboratorium